附件3

食品中罗丹明B的快速检测胶体金免疫层析法

1 范围

本方法规定了食品中罗丹明B的胶体金免疫层析快速检测方法。

本方法适用于辣椒粉和辣椒酱中罗丹明B的快速测定。

2 原理

本方法的测定以竞争抑制免疫层析原理为基础。样品中的罗丹明B经有机试剂提取，固相萃取小柱净化，浓缩复溶后，罗丹明B与胶体金标记的特异性单克隆抗体结合，抑制了抗体和微孔膜检测线（T线）上抗原的结合，从而导致检测线颜色深浅的变化。无论样本中是否含有罗丹明B，控制线（C线）均会显色。通过检测线与控制线颜色深浅比较，对样品中罗丹明B残留进行定性判定。

3 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，水为 GB/T 6682 规定的二级水。

3.1 试剂

3.1.1 正己烷。

3.1.2 丙酮。

3.1.3 甲醇。

3.1.4磷酸氢二钠，Na2HPO4·2H2O。

3.1.5 磷酸二氢钠，NaH2PO4·2H2O。

3.1.6 提取试剂：将正己烷与丙酮按照体积比80:20混匀。

3.1.7 复溶液：称取35.61g磷酸氢二钠(3.1.4)置于1000ml容量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，制成0.2mol/L溶液A；称取31.21g磷酸二氢钠(3.1.5)置于1000ml容量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，制成0.2mol/L溶液B。将溶液A与溶液B按照体积比67:33混匀，制成pH 7.1磷酸盐缓冲液。

3.2 参考物质

罗丹明B参考物质的中文名称、英文名称、CAS登录号、分之式、相对分子量见表1，纯度≥98.6%

表1 罗丹明B参考物质中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子量

| 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗丹明B | Rhodamine B | 81-88-9 | C28H31C1N2O3 | 479.01 |

注：或等同可溯源物质。

3.3标准溶液配制

3.3.1 罗丹明B标准储备液（1 mg/mL）：精密称取罗丹明B参考物质（3.2）10 mg，置于10 mL 容量瓶中，用甲醇（3.1.3）溶解并稀释至刻度，摇匀，制成浓度为1 mg/mL 的罗丹明B标准储备液。冷藏，有效期6个月。

3.3.2 罗丹明B标准中间液A（1 μg/mL）：精密量取罗丹明B标准储备液（1 mg/mL）（3.3.1）0.1 mL，置于100 mL 容量瓶中，用甲醇（3.1.3）稀释至刻度，摇匀，制成 1 μg/mL的罗丹明B标准中间液A。临用新制。

3.3.3罗丹明B标准中间液B（100ng/mL）：精密量取罗丹明B中间液A（1μg/mL）（3.3.2）1 mL，置于10 mL 容量瓶中，用甲醇（3.1.3）稀释至刻度，摇匀，制成 100ng/mL的罗丹明B标准中间液B。临用新制。

3.4材料

3.4.1固相萃取小柱：中性氧化铝柱，1000mg/6ml。

3.4.2免疫胶体金试剂盒（在2℃～8℃、干燥、避光条件下保存，在产品有效期内使用）。

3.4.2.1 金标微孔。

3.4.2.2 试纸条或检测卡。

4 仪器和设备

4.1 移液器：200 μL、1 mL 和10 mL。

4.2 涡旋混合器。

4.3 离心机：转速≥4000 r/min。

4.4 电子天平：感量分别为 0.01 mg 和 0.01 g。

4.5 振荡器。

4.6 样品浓缩仪：如有需要。

4.7环境条件:温度：15℃～25℃，相对湿度：≤60%。

5分析步骤

5.1试样制备

取具有代表性样品约500 g，充分粉碎混匀，均分成两份，分别装入洁净容器作为试样和留样，密封，标记，于常温保存。

5.2试样提取和净化

准确称取试样2g（精确至0.01g）置于50mL具塞离心管中，依次加入20mL提取剂（3.1.6），振荡提取3min，以5000r/min 离心5min。上清液待净化。

吸取5mL提取剂（3.1.6）于固相萃取小柱中，流出液弃去。将上清液全部转移至固相萃取小柱中，流出液弃去。再加入20mL提取剂（3.1.6）淋洗固相萃取小柱，流出液弃去。用5mL甲醇洗脱小柱，收集洗脱液吹干。精密加入500µL复溶液（3.1.7），涡旋混合1min，作为待测液。

5.3 测定步骤

5.3.1 试纸条与金标微孔测定步骤

吸取200µL样品待测液于反应微孔（3.4.2.1）中，抽吸 5～10 次使混合均匀，室温温育 5 min；温育结束后，将检测试纸条（3.4.2.2）吸水海绵端垂直向下插入反应微孔中，室温温育 5～8 min，从微孔中取出试纸条，去掉试纸条下端的吸水海绵，进行结果判定。

5.3.2 检测卡与金标微孔测定步骤

吸取全部样品待测液于反应微孔（3.4.2.1）中，抽吸 5～10 次使混合均匀，室温温育 5 min；温育结束后，将金标微孔中溶液滴加到检测卡（3.4.2.2）上的加样孔中，室温温育 5～8 min，对结果进行判定。

5.4质控试验

每批样品应同时进行空白试验和加标质控试验。

5.4.1 空白试验

称取空白试样，按照 5.2和5.3 步骤与样品同法操作。

5.4.2 加标质控试验

准确称取空白样品 2 g 或适量（精确至0.01g）置于 50 mL 具塞离心管中，加入 100 μL 或适量罗丹明B标准中间液 B（100 ng/mL）（3.3.3），使罗丹明B浓度为 5 μg/kg，一式2份，按照 5.2和5.3 步骤与样品同法操作。

6 结果判定要求

通过对比控制线和检测线的颜色深浅进行结果判定。由于长时间放置会引起检测线颜色的变化，需在规定时间内进行结果判定。目视结果判读依据如图1所示。

6.1 无效

控制线（C线）不显色，表明不正确操作或试纸条/检测卡无效。

6.2 阳性结果

检测线（T线）不显色或检测线（T线）颜色比控制线（C线）颜色浅，表明样品中罗丹明B含量高于方法检测限，判定为阳性。

6.3 阴性结果

检测线（T线）颜色比控制线（C线）颜色深或者检测线（T线）颜色与控制线（C线）颜色相当，表明样品中罗丹明B含量低于方法检测限，判定为阴性。

6.4质量控制要求

空白试验测定结果应为阴性，加标质控试验测定结果应为阳性。

7 结论

如被测样品中罗丹明B检测结果为阳性时，应采用确证方法进行确证检测。

8 性能指标

8.1 检测限：罗丹明B为5 μg/kg。

8.2 灵敏度：灵敏度应≥99%。

8.3 特异性：特异性应≥85%。

8.4 假阴性率：假阴性率应≤1%。

8.5 假阳性率：假阳性率应≤15%。

注：性能指标计算方法见附录A

9其他

本方法所述试剂、试剂盒信息及操作步骤是为给方法使用者提供方便，在使用本方法时不做限定。方法使用者在使用替代试剂、试剂盒或操作步骤前，须对其进行考察，应满足本方法规定的各项性能指标。

本方法参比标准为SN/T 2430-2010《进出口食品中罗丹明B的检测方法》(包括所有修改单)。

附录 A

定性方法性能计算表

表 A.1性能指标计算方法

| 样品情况a | 检验结果b |  | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性 | N11 | N12 | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N21 | N.2=N12+N22 | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异(χ2) | χ2=(¦N12-N21¦-1)2/(N12+N21),自由度（df）=1 |  |  |
| 灵敏度（p+） | p+=N11/N1. |  |  |
| 特异性（p-） | p-=N22/N2. |  |  |
| 假阴性率(pf-) | pf-=N12/N1.=1-灵敏度 |  |  |
| 假阳性率(pf+) | pf+=N21/N2.=1-特异性 |  |  |
| 相对准确度 | （N11+N22）/(N1.+N2.) |  |  |
| 注：N:任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N.2表示所有的第二列；N12表示第一行，第二列。 |  |  |  |
| a由基准方法检验得到的结果； b由本方法检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 |  |  |  |