食品中亚硝酸盐的快速检测盐酸萘乙二胺法

附件4

- 范围

本方法规定了食品中亚硝酸盐的快速检测方法。

本方法适用于肉及肉制品中亚硝酸盐的快速测定。

- 原理

样品中的亚硝酸盐经提取后，在弱酸性条件下与对氨基苯磺酸重氮化后，再与盐酸萘乙二胺反应生成紫红色偶氮化合物，其颜色的深浅在一定范围内与亚硝酸盐含量成正相关，通过色阶卡进行目视比色，对样品中亚硝酸盐实现定性和半定量检测。

- 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的二级水。

  - 试剂

    - 对氨基苯磺酸（C6H7NO3S）。

    - 盐酸萘乙二胺（C12H14N2·2HCl）。

    - 对氨基苯磺酸溶液（4 g/L）：称取0.4 g对氨基苯磺酸，溶于100 mL 20%盐酸中，混匀，置棕色瓶中，临用新制。

    - 盐酸萘乙二胺溶液（2 g/L）：称取0.2 g盐酸萘乙二胺，溶解于100 mL水中，混匀，置棕色瓶中，临用新制。

  - 参考物质

制备亚硝酸盐质控样品使用的亚硝酸钠参考物质中文名称、英文名称、CAS登记号、分子式、相对分了质量见表1，纯度≥99%。

表1   亚硝酸钠中文名称、英文名称、CAS登记号、分子式、相对分了质量

| 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚硝酸钠 | Sodium nitrite | 7632-00-0 | NaNO2 | 69.00 |

  - 材料

- 亚硝酸盐快速检测试剂盒，适用基质为肉及肉制品，试剂盒需在阴凉、干燥、避光条件下保存。

- 仪器和设备

  - 移液器：200 µL和1 mL。

  - 涡旋混合器或超声仪。

  - 电子天平或手持式天平：感量为0.01 g。

  - 离心机：转速≥3000 r/min。

  - 微孔滤膜：0.45 μm（水系）。

- 分析步骤

  - 试样制备

取适量有代表性样品的可食部分，充分粉碎混匀。

——取混匀后的供试样品，作为供试试样。

——取混匀后的空白样品，作为空白试样。

  - 试样的提取与测定

准确称取试样1 g（精确至0.01 g），置于离心管中，准确加水10 mL，根据样品状态，超声或涡旋振荡提取5 min，静置10 min。准确吸取1 mL上清液（如样品浑浊离心5 min取上清液或经微孔滤膜过滤后取续滤液）于检测管中，向检测管中滴加对氨基苯磺酸溶液200 μL，混匀静置1 min，再加入盐酸萘乙二胺溶液100 μL，混匀静置5 min，与标准色阶卡目视比色。

  - 平行试验

对试样进行平行试验，两次测定结果应一致，即显色结果无肉眼可辨识差异。

  - 质控试验

每批样品应同时进行空白试验和质控样品试验。

    - 空白试验

称取空白样品，按照5.2步骤与样品同法操作。

    - 质控样品试验

- 亚硝酸盐质控样品：采用典型样品基质或相似样品基质按照实际生产工艺生产的，含有一定量亚硝酸盐，并可稳定保存的样品。质控样品中亚硝酸盐含量应包括但不限于《食品安全国家标准食品添加剂使用标准 GB 2760-2014》规定的允许限量值（以亚硝酸钠计）：30 mg/kg、50 mg/kg、70 mg/kg。

每制备批检测均同时测定一个质控样品，选择量值与待测样品限量值接近的质控样品，按5.2步骤与样品同法测定，用色阶卡和质控样品同时对检测结果进行控制。

- 结果判定

观察检测管中样液颜色，与标准色阶卡比较，颜色浅于或接近于检出限（1 mg/kg）则为阴性样品；如呈类似紫红色的颜色，目视判读，10以上的比色结果估读成5的倍数（如25，50，70等），10以下的比色结果直接判读（如7，6，5等），相近颜色对应的含量即为样品中亚硝酸盐的含量。色阶卡见图1。

图1 亚硝酸盐色阶卡

  - 质控试验要求

空白试验测定结果应为阴性，质控样品试验测定结果应在其标示量值允差范围内。

- 结论

由于色阶卡目视判读存在一定误差，为尽量避免出现假阴性结果，读数时遵循就高不就低的原则。对于不允许添加亚硝酸盐的样品，测定结果大于检出限（1 mg/kg）时，应对结果进行确证；对于允许添加亚硝酸盐的样品，测定结果接近或大于30 mg/kg时，应对结果进行确证。

- 性能指标

  - 检测限：1 mg/kg。

  - 灵敏度：灵敏度应≥99%

  - 特异性：特异性应≥85%。

  - 假阴性率：假阴性率应≤1%。

  - 假阳性率：假阳性率应≤15%。

8.6  相对准确度：在30 mg/kg、50 mg/kg、70 mg/kg三个限量值点的相对准确度均应≥85%。

注：性能指标计算方法见附录A。

- 其他

本方法所述试剂、试剂盒信息及操作步骤是为给方法使用者提供方便，在使用本方法时不作限定。方法使用者在使用替代试剂、试剂盒或操作步骤前，须对其进行考察，应满足本方法规定的各项性能指标。

本方法参比标准为 GB 5009.33-2010《食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》（包括所有的修改单）。

待测样品中若存在高含量的亚硫酸氢钠、抗坏血酸或酱油时，会对本法的显色结果产生一定影响，检测时应予以注意。

色阶卡应确保在试剂盒保质期内不出现褪色或变色的情况。

附录A

表 A.1  灵敏度、特异性、假阴性率、假阳性率计算方法

| 样品情况a | 检测结果b |  | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性c | N11 | N12 | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N12 | N.2=N21+N22 | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异(х2) | c2=(¦N12-N21¦-1)2/(N12+N21), 自由度（df）=1 |  |  |
| 灵敏度(p+) | p+=N11/N1. |  |  |
| 特异性(p-) | p-=N22/N2. |  |  |
| 假阴性率(pf-) | pf-=N12/N1.=1-灵敏度 |  |  |
| 假阳性率(pf+) | pf+=N21/N2.=1-特异性 |  |  |
| 相对准确度 | (N11+N22)/(N1.+N2.) |  |  |
| 注：N指任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N2.表示所有的第二行；N12表示第一行，第二列。 a由参比方法检验得到的结果； b由本方法得到的检测结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 c本方法规定：用于计算灵敏度和假阴性率的阳性样品，由参比方法检验得到含量的范围应在1~10 mg/kg之间。 |  |  |  |

表 A.2  相对准确度计算方法

| 样品浓度 （mg/kg）a | 检测结果（mg/kg）b |  | 总数 | 相对准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 25 ~ 35 | ＜25或＞35 | N3.=N31+N32 | N31/N3. |
|  | N31 | N32 |  |  |
| 50 | 40 ~ 55 | ＜40或＞55 | N4.=N41+N42 | N41/N4. |
|  | N41 | N42 |  |  |
| 70 | ≥60 | ＜60 | N5.=N51+N52 | N51/N5. |
|  | N51 | N52 |  |  |
| 注：同表A.1，N指任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。 |  |  |  |  |
| 同表A.1，a由参比方法检验得到的结果；b由本方法得到的检测结果。 |  |  |  |  |