附件5

水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测

胶体金免疫层析法

- 范围

本方法规定了水产品中硝基呋喃类代谢物快速检测方法。

本方法适用鱼肉、虾肉、蟹肉等水产品中呋喃唑酮代谢物（AOZ）、呋喃它酮代谢物（AMOZ）、呋喃西林代谢物（SEM）、呋喃妥因代谢物（AHD）的快速测定。

- 原理

待测样中硝基呋喃类代谢物经衍生处理后，其衍生物与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制了抗体和硝酸纤维素膜检测线上硝基呋喃类代谢物-BSA偶联物的免疫反应，使检测线颜色变浅，通过检测线与对照线颜色深浅比较，对样品中硝基呋喃类代谢物的含量进行定性判定。

- 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的二级水。

  - 试剂

    - 盐酸。

    - 三水合磷酸氢二钾。

    - 氢氧化钠。

    - 甲醇。

    - 乙醇。

    - 乙腈。

    - 邻硝基苯甲醛。

    - 三羟甲基氨基甲烷。

    - 乙酸乙酯。

    - 正己烷。

    - 固相萃取柱（强阴离子交换型）：规格1mL，填装量为60mg。

    - 邻硝基苯甲醛溶液（10 mmol/L）:准确称取0.150g邻硝基苯甲醛，用甲醇（3.1.4）溶解并定容至100mL。

    - 磷酸氢二钾溶液（0.1mol/L）：准确称取22.822g三水合磷酸氢二钾（3.1.2），用水溶解并定容至1000mL。

    - 氢氧化钠溶液（1mol/L）：准确称40g氢氧化钠（3.1.3），用水溶解并稀释至1000mL。

    - 盐酸溶液（1 mol/L）：取10mL盐酸（3.1.1）加入到110mL水中。

    - 三羟甲基氨基甲烷溶液（Tris，10mmol/L）：准确称取1.211g三羟甲基氨基甲烷（3.1.8），溶于80mL水中，加入盐酸（约42mL）调pH至8.0后用水定容至1L。

  - 参考物质

    - 硝基呋喃类代谢物参考物质的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子量见表1，纯度≥99%。

表1 硝基呋喃类代谢物参考物质的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子量

| 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-氨基-2-恶唑烷酮 | 3-anmino-2-oxazolidinone, AOZ | 80-65-9 | C3H6N2O2 | 102.09 |
| 5-甲基吗啉-3-氨基-2-唑烷基酮 | 5-morpholine-methyl-3-amino-2-oxazolidinone , AMOZ | 43056-63-9 | C8H15N3O3 | 201.22 |
| 1-氨基-2-乙内酰脲盐酸盐 | 1-Aminohydantoin hydrochloride, AHD | 2827-56-7 | C3H5N3O2 · HCl | 151.55 |
| 氨基脲盐酸盐 | semicarbazid hydrochloride, SEM | 563-41-7 | NH2CONHNH2 · HCl | 111.53 |

注：或等同可溯源物质。

  - 标准溶液的配制

    - 标准储备液：分别准确称取适量参考物质（精确至0.0001g），用乙腈溶解，配制成100mg/L的标准储备液，－30℃冷冻避光保存，有效期12个月。

    - 混合中间标准溶液：准确移取标准储备液（3.3.1）各1mL于100mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，配制成浓度为1mg/L的混合中间标准溶液，4℃冷藏避光保存，有效期3个月。

    - 混合标准工作溶液：准确移取0.1mL混合中间标准溶液（3.3.2）于10mL容量瓶中，用乙腈定容至刻度，配制成浓度为0.01mg/L的混合标准工作溶液，4℃冷藏避光保存，有效期1个月。

  - 材料

    - AOZ试剂盒（含胶体金试纸条及配套的试剂）。

    - AMOZ试剂盒（含胶体金试纸条及配套的试剂）。

    - SEM试剂盒（含胶体金试纸条及配套的试）。

    - AHD试剂盒（含胶体金试纸条及配套的试剂）。

- 仪器和设备

  - 电子天平（d = 0.1 g～0.0001 g）。

  - 均质器。

  - 离水浴箱。

  - 离心机。

  - 氮气或空气吹干仪。

  - 移液枪：10µL，100µL，1000µL，5000µL。

  - 涡旋振荡仪。

  - 胶体金读数仪（可选）。

  - 固相萃取装置（可选）。

  - 环境条件：温度15℃~35℃，湿度≤80%。

- 分析步骤

  - 试样制备

按照方法要求，称取一定量具有代表性样品可食部分（注：甲壳类，试样制备时须去除头部），用于后续实验。

  - 样品前处理

称取适量的匀浆样品（以试剂盒操作说明书要求来定，精确至0.01g）于50mL离心管。按照试剂盒提取步骤分别对阴性质控样、阳性质控样、待测样进行样品处理。

    - 水产品方法一（液液萃取法）

称取2g±0.05g均质组织样品于50mL离心管中，依次加入4mL去离子水，5mL 1mol/L盐酸和0.2mL衍生化试剂（3.5.1），充分振荡3分钟；将上述离心管在75℃水浴下孵育30分钟；取出后依次加入5mL 0.1mol/L磷酸氢二钾溶液（3.5.2），0.4mL 1mol/L氢氧化钠溶液（3.5.3）和6mL乙酸乙酯，充分震荡3分钟，在室温（20-25℃）下4000r/min,离心5分钟；移取离心后的上层液体3mL于5mL离心管中，60℃下氮气/空气吹干；向吹干的离心管中加入2mL正己烷，振荡1min，然后加入0.5mL复溶液（3.5.5），充分混匀30秒，室温下4000r/min，离心3分钟（或静置至明显分层）；下层溶液即为待测液。

    - 方法二（固相萃取法）

称取6g±0.20g均质组织样品于50mL离心管中，加入5mL 1mol/L盐酸（3.5.4）和0.8 mL衍生化试剂（3.5.1），充分振荡30秒左右，在75℃水浴中孵育30分钟。然后加入10mL 0.1mol/L磷酸氢二钾（3.5.2）和5mL 20%乙腈-水溶液，振荡10-20秒，在室温（20-25℃）下4000 r/min离心2分钟。移取上清2mL于15mL离心管，加入10mL10%乙酸乙酯-乙醇溶液，上下颠倒混合4-5次，4000 r/min离心1分钟（底部会有部分沉淀）。连接好固相萃取装置，并在固相萃取柱上方连接30mL注射器针筒，将上述上清液全部倒入30mL针筒中，用手缓慢推压注射器活塞，控制液体流速约1滴/秒，使注射器中的液体全部流过固相萃取柱（3.1.11），再重复推压注射器活塞2 次，以尽可能将固相萃取柱中的溶液去除干净。将固相萃取柱下方的接液管更换为洁净的离心管，再向固相萃取柱中加1mL复溶液（3.5.5）。用手缓慢推压注射器活塞，控制液体流速约1滴/秒，使固相萃取柱中的液体全部流至离心管中后，离心管中的液体即为待测液。

  - 测定步骤

    - 试纸条与金标微孔测定步骤

吸取一定量样品待测液于反应微孔中，抽吸 5～10 次使混合均匀，室温（20-25℃）温育5 min，将检测试纸条吸水海绵端垂直向下插入反应微孔中，温育 3～6 min，从微孔中取出试纸条，进行结果判定。

    - 检测卡测定步骤

吸取一定量样品待测液于检测卡的样品槽中，室温（20-25℃）温育5～10 min，即可对结果进行判定。

  - 质控试验

每一批次试验时，选取已知未含硝基呋喃类代谢物的均质组织水产品作为质控样，称取两份平行样，其中一份作为阴性质控样，另一份添加标准溶液使其终浓度为0.5µg/kg，作为阳性质控样。按照上述同样步骤进行实验。

- 结果判定

结果的判断也可使用胶体金读数仪判读，读数仪的具体操作与判读原则请参照读数仪的使用说明书。采用目视法对结果进行判读，目视判定示意图见图1和图1。判定原则如下：

  - 比色法

    - 无效

控制线（C线）不显色，表明不正确操作或试纸条/检测板无效。

    - 阳性结果

检测线（T线）不显色或检测线（T线）颜色比控制线（C线）颜色浅，表明样品中硝基呋喃类代谢物高于方法检测限，判为阳性。

    - 阴性结果

检测线（T线）颜色比控制线（C线）颜色深或者检测线（T线）颜色与控制线（C线）颜色相当，表明样品中硝基呋喃类代谢物低于方法检测限或无残留，判为阴性。

图1 目视判定示意图（比色法）

  - 消线法

    - 无效

控制线（C线）不显色，表明不正确操作或试纸条/检测板无效。

    - 阳性结果

检测线（T线）不显色，表明样品中硝基呋喃类代谢物高于方法检测限，判为阳性。

    - 阴性结果

检测线（T线）与控制线（C线）均显色，表明样品中硝基呋喃类代谢物低于方法检测限或无残留，判为阴性。

图2 目视判定示意图（消线法）

  - 质控试验要求

阴性质控样结果应为阴性，阳性质控样结果应为阳性，否则实验无效。

- 性能指标

  - 检测限：AOZ、AMOZ、SEM、AHD均为0.5µg/kg。

  - 灵敏度：灵敏度应≥95%

  - 特异性：特异性应≥95%。

  - 假阴性率：假阴性率应≤5%。

  - 假阳性率：假阳性率应≤5%。

注：性能指标计算方法见附录A。

- 其他

本标准采用参比方法为GB/T21311。如被测样品中硝基呋喃类代谢物检测结果为阳性时，可根据需要采用参比方法进行确证检测。

本方法的测定步骤和结果判读也可以根据厂家试剂盒的说明书进行，但应符合或优于本方法规定的性能指标。

附录A

定性方法性能计算表

表 A.1性能指标计算方法

| 样品情况a | 检测结果b |  | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性 | N11 | N12 | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N12 | N.2=N21+N22 | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异(х2) | c2=(¦N12-N21¦-1)2/(N12+N21), 自由度（df）=1 |  |  |
| 灵敏度(p+) | p+=N11/N1. |  |  |
| 特异性(p-) | p-=N22/N2. |  |  |
| 假阴性率(pf-) | pf-=N12/N1.=1-灵敏度 |  |  |
| 假阳性率(pf+) | pf+=N21/N2.=1-特异性 |  |  |
| 相对准确度 | (N11+N22)/(N1.+N2.) |  |  |
| 注：N指任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N2.表示所有的第二行；N12表示第一行，第二列。 a由基准方法检验得到的结果； b由本方法得到的检测结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 |  |  |  |