附件1

食品中吗啡、可待因成分的快速检测

胶体金免疫层析法

（征求意见稿）

- 范围

本方法规定了食品中吗啡、可待因成分的胶体金免疫层析快速检测方法。

本方法适用于经液体调味料、火锅底料、麻辣烫底料或其他食用汤料等勾兑、调配或添加形成的液体食品；经调味酱、调味油脂、火锅底料、麻辣烫底料、蘸料、酱油或其他半固体调味料等勾兑、调配或添加形成的半固体食品；经香辛香料、复合调味料等勾兑、调配或添加形成的固体食品；以及配制醋或调味醋等食用醋中吗啡、可待因成分的快速测定。

- 原理

本方法采用竞争抑制免疫层析原理。样品中的吗啡、可待因成分经水提取后与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制抗体和检测线（T线）上抗原的结合，导致检测线颜色深浅的变化。通过检测线与控制线（C线）颜色深浅比较，对样品中吗啡、可待因成分进行定性判定。

- 试剂与材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T6682规定的三级水。

  - 试剂

甲醇。

  - 参考物质

吗啡、可待因参考物质的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量见表1，纯度均≥99%。

表1吗啡、可待因参考物质中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吗啡 | Morphine | 57-27-2 | C17H19NO3 | 285.34 |
| 2 | 磷酸可待因 | CodeinePhosphate | 41444-62-6 | C18H21NO3•H3PO4•3/2H2O | 424.39 |

注：或等同可溯源物质。

  - 标准溶液配制

    - 吗啡、可待因标准储备液（1mg/mL）：精密称取适量吗啡、可待因参考物质（3.2），用甲醇（3.1）溶解并稀释至刻度，摇匀，分别制成浓度为1mg/mL的吗啡、可待因标准储备液。-20℃避光保存，有效期1年。

    - 吗啡、可待因标准中间液（10μg/mL）：精密量取吗啡、可待因标准储备液（1mg/mL）（3.3.1）1mL分别置于100mL容量瓶中，用甲醇（3.1）稀释至刻度，摇匀，制成浓度为10μg/mL的吗啡、可待因标准中间液。-20℃避光保存，有效期3个月。

    - 吗啡、可待因标准工作液（1μg/mL）：精密量取吗啡、可待因中标准间液（10μg/mL）（3.3.2）1mL分别置于10mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，制成浓度为1μg/mL的吗啡、可待因标准工作液。4℃避光保存，有效期1个月。

  - 材料

吗啡、可待因胶体金免疫层析检测卡（条），适用基质为食品。

- 仪器和设备

  - 天平：感量为0.01g。

  - 环境条件：温度10℃—40℃，相对湿度≤80%。

- 分析步骤

  - 试样制备

取适量样品，液体样品或半固体样品充分混匀，固体样品充分粉碎混匀。

  - 试样提取和净化

    - 液体食品

用滴管吸取混合均匀的试样测定（尽量避免吸取油脂层）。试样展不开时，用0.45µm微孔滤膜过滤后测定。

    - 半固体食品

准确称取混合均匀的试样1g（精确至0.01g），置于15mL具塞离心管中，加2mL—3mL水，置约70℃水浴加热至溶解或分散，取出大力振摇1min—2min至均匀，静置5min—10min，吸取水层溶液（尽量避免吸取油脂层或沉淀）测定。试样展不开时，用0.45µm微孔滤膜过滤后测定。

    - 固体食品及食用醋

准确称取混合均匀的试样1g（精确至0.01g），置于15mL具塞离心管中，加8mL—10mL水，大力振摇1min—2min至均匀，静置5min—10min，吸取水层溶液测定。试样展不开时，用0.45µm微孔滤膜过滤后测定。

  - 测定步骤

用吸管缓慢滴加4—5滴待测溶液至测试卡加样孔中，静置5—10min，对结果进行判定。

  - 质控实验

每批样品应同时进行空白试验和加标质控试验。

    - 空白试验

选取已知未含吗啡、可待因成分的相应空白试样（液体、半固体或固体），按照5.2和5.3步骤与试样同法操作。

    - 加标质控试验

选取已知未含吗啡、可待因成分的相应空白试样（液体、半固体或固体），按不同基质类型分别添加适量标准工作液（3.3.3），使液体试样或半固体试样中吗啡、可待因含量分别为40µg/kg，使固体试样或食用醋试样中吗啡、可待因含量分别为100µg/kg，按照5.2和5.3步骤与试样同法操作。

注：根据每次试验时所涉及到的基质类型做相应的基质加标质控试验。

- 结果判定要求

目视判定，通过对比控制线（C线）和检测线（T线）的颜色深浅进行结果判定。

  - 无效

控制线（C线）不显色，无论检测线（T线）是否显色，均表示实验结果无效。

  - 阳性结果

控制线（C线）显色，若检测线（T线）不出现或出现但颜色明显浅于控制线（C线），表示试样中含有待测组分且其含量高于方法检测限，判为阳性。

  - 阴性结果

控制线（C线）显色，若检测线（T线）颜色等于或略浅于控制线（C线），表示试样中不含待测组分或其含量低于方法检测限，判为阴性。

a）消线法目视判定示意图

b）比色法目视判定示意图

图1目视判定示意图

  - 质控试验要求

空白试验测定结果应为阴性，加标质控试验测定结果应为阳性。

- 结论

当检测结果为阳性时，应对结果进行确证。

- 性能指标

  - 检测限

经液体调味料、火锅底料、麻辣烫底料或其他食用汤料等勾兑、调配或添加形成的液体食品：吗啡、可待因均为40µg/kg；经调味酱、调味油脂、火锅底料、麻辣烫底料、蘸料、酱油或其他半固体调味料等勾兑、调配或添加形成的半固体食品：吗啡、可待因均为40µg/kg；香辛香料、复合调味料等勾兑、调配或添加形成的固体食品以及配制醋或调味醋等食用醋：吗啡、可待因均为100µg/kg。

  - 灵敏度：灵敏度≥99%。

  - 特异性：特异性≥95%。

  - 假阴性率：假阴性率≤1%。

  - 假阳性率：假阳性率≤5%。

注：性能指标计算方法见附录A。

- 其他

本方法所述试剂、检测卡（条）信息及操作步骤及结果判定要求是为给方法使用者提供方便，在使用本方法时不做限定。方法使用者在使用替代试剂、检测卡（条）或操作步骤要求前，须对其进行考察，应满足本方法规定的各项性能指标。

本方法参比方法为上海市地方标准DB31/2010-2012《火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法》（包括所有的修改单）。

附录A

定性方法指标计算表

表A.1性能指标计算方法

| 样品情况a | 检测结果b |  | 总数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |  |
| 阳性 | N11 | N12 |  | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 |  | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N21 | N.2=N12+N22 |  | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异（c2） | c2=（½N12-N21½-1）2/（N12+N21）， 自由度（df）=1 |  |  |  |
| 灵敏度（p+，%） | p+=N11/N1. |  |  |  |
| 特异性（p-，%） | p-=N22/N2. |  |  |  |
| 假阴性率（pf-，%） | pf-=N12/N1.=100-灵敏度 |  |  |  |
| 假阳性率（pf+，%） | pf+=N21/N2.=100-特异性 |  |  |  |
| 相对准确度，%c | （N11+N22）/(N1.+N2.) |  |  |  |
| 注： a由参比方法检验得到的结果或者样品中实际的公议值结果； b由待确认方法检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 N：任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N.2表示所有的第二列；N12表示第一行，第二列。 C为方法的检测结果相对准确性的结果，与一致性分析和浓度检测趋势情况综合评价。 |  |  |  |  |