附件3

液体乳中黄曲霉毒素M1的快速检测

胶体金免疫层析法

（征求意见稿）

1范围

本方法规定了牛奶、羊奶、牦牛奶等液体乳中黄曲霉毒素M1的胶体金免疫层析快速检测方法。

本方法适用于生鲜乳、灭菌乳（巴氏奶、UHT奶）中黄曲霉毒素M1的快速测定。

2原理

本方法采用竞争抑制免疫层析原理。样品中的黄曲霉毒素M1与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制抗体和试纸条或检测卡中检测线（T线）上抗原的结合，从而导致检测线颜色深浅的变化。通过检测线与控制线（C线）颜色深浅比较，对样品中黄曲霉毒素M1进行定性判定。

3试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T6682规定的二级水。

3.1试剂

甲醇。

3.2参考物质

黄曲霉毒素M1参考物质的中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量见表1，纯度均≥90%。

表1黄曲霉毒素M1参考物质中文名称、英文名称、CAS登录号、分子式、相对分子质量

| 中文名称 | 英文名称 | CAS登录号 | 分子式 | 相对分子质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄曲霉毒素M1 | AflatoxinM1 | 6795-23-9 | C17H12O7 | 328.27 |

注：或等同可溯源物质。

3.3标准溶液的配制

3.3.1黄曲霉毒素M1标准储备液（100μg/mL）：精密称取适量黄曲霉毒素M1标准品（3.2.1），置于10mL容量瓶中，用甲醇（3.1）溶解并稀释至刻度，摇匀，制成浓度为100μg/mL的黄曲霉毒素M1标准储备液。-20℃避光保存备用，有效期3个月。

3.3.2黄曲霉毒素M1标准中间液（100ng/mL）：精密量取黄曲霉毒素M1标准储备液（100μg/mL）（3.3.1）0.1mL，置于100mL容量瓶中，用甲醇（3.1.1）稀释至刻度，摇匀，制成浓度为100ng/mL的黄曲霉毒素M1标准中间液。临用新制。

3.4材料

黄曲霉毒素M1胶体金免疫层析试剂盒，适用基质为牛奶。

3.4.1金标微孔。

3.4.2试纸条或检测卡。

4仪器和设备

4.1移液器：200µL、1mL和10mL。

4.2涡旋混合器。

4.3电子天平：感量为0.01g。

4.4环境条件：温度15℃—35℃，湿度≤80%。

5分析步骤

5.1试样制备

取适量有代表性样品充分混匀。

5.2试样提取和净化

以牛奶为基质的样品可直接上样检测或根据产品说明书稀释后检测。

5.3测定步骤

5.3.1试纸条与金标微孔测定步骤

吸取100—200μL样品待测液于金标微孔（3.4.1）中，抽吸5—10次使混合均匀，室温温育3—5min，将检测试纸条（3.4.2）样品端垂直向下插入金标微孔中，温育5—10min，从微孔中取出试纸条，进行结果判定。

5.3.2检测卡与金标微孔测定步骤

吸取100—200μL样品待测液于金标微孔（3.4.1）中，抽吸5—10次使混合均匀，室温温育3—5min，将金标微孔中全部溶液滴加到检测卡（3.4.2）上的加样孔中，温育5—10min，进行结果判定。

5.4质控试验

每批样品应同时进行空白试验和加标质控试验。

5.4.1空白试验

称取空白试样，按照5.2和5.3步骤与样品同法操作。

5.4.2加标质控试验

准确称取空白试样100g（精确至0.01g）置于100mL玻璃溶液瓶中，加入500μL黄曲霉毒素M1标准中间液（100ng/mL）（3.3.2），使试样黄曲霉毒素M1含量浓度为0.5μg/kg，按照5.2和5.3步骤与样品同法操作。

6结果判定要求

通过对比控制线（C线）和检测线（T线）的颜色深浅进行结果判定。目视判定示意图参见图1。

6.1无效

控制线（C线）不显色，表明不正确操作或试纸条/检测卡无效。

6.2阳性结果

6.2.1消线法

检测线（T线）不显色，控制线（C线）显色，表明样品中黄曲霉毒素M1含量高于方法检测限，判定为阳性。

6.2.2比色法

检测线（T线）颜色比控制线（C线）颜色浅或几乎不显色，表明样品中黄曲霉毒素M1含量高于方法检测限，判定为阳性。

6.3阴性结果

6.3.1消线法

检测线（T线）、控制线（C线）均显色，表明样品中黄曲霉毒素M1含量低于方法检测限，判定为阴性。

6.3.2比色法

检测线（T线）颜色比控制线（C线）颜色深或者检测线（T线）颜色与控制线（C线）颜色相当，表明样品中黄曲霉毒素M1含量低于方法检测限，判定为阴性。

试纸条

手持端

C线

T线

样品端

试纸卡

加样孔

T线

C线

C线

T线

T线

T线

C线

C线

阴性

阳性

阳性

阴性

消线法

比色法

结果无效

检测装置示意图

图1 试纸条/检测卡目视判定示意图

6.4质控试验要求

空白试验测定结果应为阴性，加标质控试验测定结果应均为阳性。

7结论

黄曲霉毒素M1与其他几种黄曲霉毒素（黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2）有交叉，当检测结果为阳性时，应对黄曲霉毒素M1结果进行确证。

8性能指标

8.1检测限：0.5μg/kg。

8.2灵敏度：≥99%。

8.3特异性：≥90%。

8.4假阴性率：≤1%。

8.5假阳性率：≤10%。

注：性能指标计算方法参见附录A。

9其他

本方法所述试剂、试剂盒信息及操作步骤是为给方法使用者提供方便，在使用本方法时不做限定。方法使用者在使用替代试剂、试剂盒或操作步骤前，须对其进行考察，应满足本方法规定的各项性能指标。

本方法参比标准为GB5413.37-2010《食品安全国家标准乳和乳制品中黄曲霉毒素M1的测定》。

本方法使用试剂盒可能与黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M2、黄曲霉毒素G1和黄曲霉毒素G2存在交叉反应，当结果判定为阳性时应对黄曲霉毒素M1结果进行确证。

附录A

快速检测方法性能指标计算表

表A.1性能指标计算方法

| 样品情况a | 检测结果b |  | 总数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |  |
| 阳性 | N11 | N12 |  | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 |  | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N21 | N.2=N12+N22 |  | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异（c2） | c2=（½N12-N21½-1）2/（N12+N21）， 自由度（df）=1 |  |  |  |
| 灵敏度（p+，%） | p+=N11/N1. |  |  |  |
| 特异性（p-，%） | p-=N22/N2. |  |  |  |
| 假阴性率（pf-，%） | pf-=N12/N1.=100-灵敏度 |  |  |  |
| 假阳性率（pf+，%） | pf+=N21/N2.=100-特异性 |  |  |  |
| 相对准确度，%c | （N11+N22）/(N1.+N2.) |  |  |  |
| 注： a由参比方法检验得到的结果或者样品中实际的公议值结果； b由待确认方法检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 N：任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N.2表示所有的第二列；N12表示第一行，第二列。 C为方法的检测结果相对准确性的结果，与一致性分析和浓度检测趋势情况综合评价。 |  |  |  |  |